ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95 телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.

e-mail: office@melinvest.ru www.melinvest.ru

Нория НМ 100

Нории типа НМ 100 предназначены для вертикального перемещения зерна и продуктов его переработки. Нории могут применяться для транспортирования зерна и мучнистых продуктов на мукомольных и комбикормовых предприятиях, на элеваторах, сушильно-очистительных башнях, хлебоприемных пунктах.

ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95 телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.

e-mail: office@melinvest.ru www.melinvest.ru

Технические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НМ-100 высотой от 10 до 15 м | НМ-100 высотой от 16 до 23 м | НМ-100 высотой от 24 до 30 м | НМ-100 высотой от 31 до 45 м | НМ-100 высотой от 46 до 60 м |
| 1. | Производительность по зерну при влажности 17%, натура 750 г/л, т/ч, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Установленная мощность, кВт | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 3. | Максимальная высота подъема, м* | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 |
| 4. | Частота вращения барабана, об/мин | 108 | 108 | 108 | 109,5 | 109,9 |
| 5. | Скорость ленты, м/с | До 2,76 | До 2,76 | До 2,76 | До 2,8 | До 2,8 |
| 6. | Привод: мотор-редуктор | нории комплектуются отечественными и импортными мотор-редукторами по выбору заказчика |  |  |  |  |
| 7. | Шаг ковшей, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 8. | Размеры ковшей, мм: Ширина Вылет Высота | 260 150 160 | 260 150 160 | 260 150 160 | 260 150 160 | 260 150 160 |
| 9. | Размеры головки, мм: Длина Ширина Высота | 1625 995 1200 | 1625 995 1200 | 1625 995 1200 | 1625 1265 1200 | 1625 1265 1200 |
| 10. | Размеры башмака, мм: Длина Ширина высота | 1900 595 1165 | 1900 595 1165 | 1900 595 1165 | 1900 595 1165 | 1900 595 1165 |
| 11. | Ширина ленты, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 12. | Расход воздуха на аспирацию нории, м3/ч | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 13. | Масса при максимальной высоте, кг | 1670 | 2590 | 2590 | 4300 | 5300 |
| 14. | Высота шахты, мм | L=0,5; L=1,0; L=1,5; L1=2,5; |  |  |  |  |

Примечание: Производительность норий указана по зерну пшеницы объемным весом 0,75 т/м3	и	влажностью	до	17%.	Для	определения	производительности	нории	при транспортировании продуктов переработки зерна, значение производительности, указанной в таблице 1, должны быть умножены на коэффициент: 0,7 – для муки; 0,5 – для комбикормов; 0,3 – для отрубей.

Нории производства ОАО «Мельинвест» имеют следующие сертификаты: Гигиенический

ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95 телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.

e-mail: office@melinvest.ru www.melinvest.ru

Соответствия

Разрешение Госгортехнадзора России

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 Применение в приводе нории мотора-редуктора позволяет увеличить надежность конструкции и уменьшить габаритные размеры головки норий

 Применение различных типов приводов на нориях разной производительности позволяет уменьшить энергозатраты на 10-15%

 На облицовке внутренней поверхности головки и башмака нории применяют износостойкие футеровочные	листы из	полиуретана	этим	самым,	предотвращая травмируемость семян и зерна

 Установка полимерных ковшей исключает налипание трудно сыпучих и влажных продуктов, не травмирует зерно, а так же уменьшает

нагрузку на норийную ленту и повышает взрывобезопасность.  Электростатически искробезопасны и взрывобезопасны  Бесшумность работы

 Увеличенный срок службы примерно 2-3 раза за счет применения

оцинкованного	металла,	применение	новейших	технологий	при	изготовление комплектующих норий.

 Изготовление нории любой высоты под условие заказчика

 Гарантийный срок 12 месяцев, но не более 18 месяцев с момента приобретения.

Конструкция норий.

Нория представляет собой машину непрерывного транспорта с гибким тяговым органом в виде ремня (ленты) и состоит из:

-	головки; -	башмака; -	привода;

-	шахты гладкой;

-	шахты комбинированной; -	ленты;

-	ковшей.

Полимерные ковши.

При желании заказчика возможна комплектация металлическими ковшами.

Устройство и габаритные размеры нории показаны на рисунке

ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95 телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.

e-mail: office@melinvest.ru www.melinvest.ru

Технологический процесс работы нории.

Продукт поступает в башмак нории через загрузочный носок. Привод через муфту вращает приводной барабан и приводит в движение ленту с закрепленными на ней ковшами. Проходя вокруг барабана башмака, ковши загружаются и поднимаются к головке нории, где под действием центробежной силы разгружаются в патрубок выгрузки.